Vnitřní stavba počítače									         (aktualizováno 30. 12. 2024)

Počítačová skříň

Jedná se o hardware, který slouží k mechanickému upevnění veškerých vnitřních dílů počítače (anglicky „case“).

V současné době existuje několik variant podle provedení počítačové skříně, a to:

- Desktop (skříň je položena na stole a monitor je položen na skříni, podle velikosti je označujeme: small desktop, mini desktop).

- Tower (skříň PC je postavena buď na stole, nebo pod stolem, existují obdoby podle velikosti, a to: minitower, miditower, bigtower).

- All-in-one (skříň PC a monitor tvoří jeden kus, připojuje se pouze klávesnice a myš).

Výběr počítačových skříní naleznete zde: https://www.alza.cz/skrine/18849057.htm

Vnitřní zařízení počítače

- Zdroj napájení

- Základní deska

- Procesor s chladičem

- Paměťové moduly

- Přídavné karty

- Datové úložiště

1. Zdroj napájení

- zabezpečují napájení všech součástí uvnitř počítače

- převádí standardních 230 V na nižší napětí (12 V; 5 V; 3,3 V)

- slouží rovněž k odvádění tepla z vnitřku počítače

- rozdělení zdrojů:

  - do 350 W

  - 400–450 W

  - 500–550 W

  - 600–650 W

  - 700–900 W

  - 1000 W a více

  - herní

  - SFX

  - ATX

  - modulární

  - pro těžbu kryptoměn

  - pro tunning PC

  - pasivně chlazené

Výběr zdrojů naleznete zde: https://www.alza.cz/pc-zdroje/18849164.htm

2. Základní deska

- rovněž se nazývá motherboard nebo mainboard

- slouží k vzájemnému propojení veškerých součástí uvnitř i vně počítače

- základními světovými výrobci základních desek jsou Gigabyte, MSI, Asus

- skládá se z několik částí, které jsou umístěny na plastové desce s integrovanými obvody (tzv. plošný spoj)

  - sloty – slouží k přímému propojení součástí se základní deskou (rychlejší komunikace)

    - slot pro procesor – tzv. socket nebo patice

    - sloty ro paměťové moduly

    - rozšiřující sloty zejména pro grafickou kartu a ostatní přídavné karty (zvuková, síťová, televizní)

  - chipset (čipová sada) – soustava čipů, které zajišťují komunikaci mezi jednotlivými částmi základní desky

  - konektory – slouží pro propojení dalších součástí pomocí kabelu (pomalejší komunikace)

    - datové konektory pro připojení pevných disků, SSD disků a optických mechanik (konektory SATA)

    - napájecí konektory pro připojení různých napájecích kabelů ze zdroje napájení, chladičů, …

    - konektory pro vnější (periferní) zařízení – tzv. zadní panel (je viditelný z vnější strany počítače)

Výběr základních desek naleznete zde: https://www.alza.cz/zakladni-desky/18842832.htm

Formát základní desky

- určuje hlavně velikost základní desky a také uspořádání slotů, čipové sady a konektorů na samotné desce

- velikost základní desky je dána uznávanými standardy, které známe pod označením mITX, mATX, ATX a eATX

- při výběru základní desky je důležité vědět, jaký formát základní desky podporuje konkrétní počítačová skříň

Porovnání jednotlivých standardizovaných formátů základních desek:

Patice procesoru

- speciální slot určený pro zapojení procesoru (angl. socket)

- většinou má čtvercový tvar s otvory, do které přesně zapadne spodní strana procesoru a pojistkou proti vypadnutí

- v současné době existuje celá řada různých patic, které se dělí podle výrobce procesoru (AMD, Intel) a nejsou navzájem kompatibilní

Sloty pro paměťové moduly

- speciální slot určený pro paměťové moduly (v současné době především moduly typu DDR3, DDR4, DDR5)

- má úzký podlouhlý tvar, na koncích je vybaven zaklapávající pojistkou proti vypadnutí modulu

- na základní desce jsou sloty umístěny v blízkosti patice procesoru (rychlost komunikace) a většinou jsou v páru pro specifický typ zapojení tzv. dual channel

- sloty nesou označení DIMM (Dual Inline Memory Module) a stejně jako u patice procesoru nejsou navzájem kompatibilní s různými typy paměťových modulů

Rozšiřující sloty

- slouží pro zapojení přídavných karet zejména grafických karet

- v minulosti existovalo několik druhů rozšiřujících slotů (ISA, PCI, AGP, …)

- dnes převažuje pouze slot PCI-E (PCI-Express)

Čipová sada (chipset)

- jedná se o soustavu jednoho nebo více integrovaných obvodů (čipů), které se starají o základní komunikaci mezi procesorem, paměťovými moduly, přídavnými kartami, datovými úložišti a periferními zařízeními

- v dnešní době existují dva základní čipy: tzv. northbridge (česky: severní můstek) a tzv. southbridge (česky: jižní můstek)

Konektory základní desky

- slouží k připojení různých zařízení, ať už interních (pevné disky, chladiče, …) nebo externích (periferie)

- podle použití se dělí na interní konektory a externí konektory (tzv. zadní panel)

Externí konektory (zadní panel)

- PS/2 konektory pro klávesnici nebo myš

- USB konektory – univerzální pro velké množství zařízení (disky, tiskárny, skenery, …)

- FireWire konektory – univerzální pro velké množství zařízení (disky, tiskárny, skenery, …)

- HDMI konektor pro připojení zobrazovacího zařízení (monitor)

- DisplayPort konektor pro připojení zobrazovacího zařízení (monitor)

- VGA konektor pro připojení zobrazovacího zařízení (monitor)

- DVI konektor pro připojení zobrazovacího zařízení (monitor)

- RJ-45 pro připojení do počítačové sítě nebo sítě Internet

- Jack 3,5 mm konektory pro zvuková vstupní a výstupní zařízení (reproduktory, mikrofony, sluchátka)

- Optický S/PDIF konektor pro zvuková zařízení

3. Procesor

- označuje se zkratkou CPU (Central Processing Unit) a je centrálním mozkem každého počítače

- zpracovává strojový kód (instrukce) spuštěného počítačového programu

- v dnešní době se používají především procesory od dvou výrobců a to: AMD nebo Intel

- osazuje se do speciálního slotu na základní desce, který označujeme jako patice procesoru nebo socket

- o rychlosti zpracování rozhoduje několik parametrů, např.:

  - typ slotu – různé podle výrobce procesoru

  - počet jader – více jader = vyšší výkon

  - velikost vyrovnávací paměti (cache) – odkládací paměť procesoru, využívá ji při zpracování instrukcí

  - taktovací frekvence – počet instrukcí schopných zpracovat za sekundu

- každý procesor se zahřívá, je tedy nutné ho vždy chladit pomocí chladiče

- dnes se běžně využívají dva způsoby chlazení:

  - pasivní – skládá se pouze z bloku chladiče (měď, hliník, kombinace)

  - aktivní – skládá se z bloku a na tento blok je ještě připevněn ventilátor, poskytují větší chladicí výkon, ale jsou hlučnější a dochází k víření prachu uvnitř skříně PC

Výběr procesorů naleznete zde: https://www.alza.cz/procesory/18842843.htm

4. Paměťové moduly

- slouží pro potřebu rychlého přístupu k aktuálně potřebným počítačovým datům

- osazují se do speciálního slotu na základní desce, dnes především sloty DIMM (Dual Inline Memory Module)

- paměťové moduly obsahují paměť typu RAM

- operační paměť RAM je jedna z klíčových částí nejen počítače, ale i jiných chytrých zařízení, od kterých se očekává, že budou zpracovávat několik operací najednou

- v této paměti jsou nahrány všechny běžící procesy a úlohy operačního systému, spuštěné aplikace nebo otevřené soubory

- paměť RAM je tzv. volatilní, to znamená, že po dopojení od elektrického proudu vymaže svůj obsah

- paměť je velmi rychlá s kapacitou několika jednotek až desítek GB

- kromě kapacity rozhodují o rychlosti paměťových modulů tyto parametry:

  - typ paměťového modulu – moduly typu DDR3, DDR4, DDR5

  - frekvence paměti – rychlost zpracování paměťových instrukcí

  - časování paměti – čas potřebný na odeslání dat z paměti např. do procesoru

Výběr pamětí naleznete zde: https://www.alza.cz/pameti/18842853.htm

5. Přídavné karty

- rozšiřují nebo zlepšují výkon počítače a zapojují se do slotů na základní desce

- mezi nejznámější přídavné karty patří: grafická karta, zvuková karta, síťová karta, televizní karta

Grafická karta

- grafická karta (GPU – Graphics Processing Unit) je nepostradatelnou součástí každého počítače zaměřeného na vyšší grafický výkon

- využijeme ji při hraní her, úpravách videa, modelování nebo na jakékoliv jiné zpracování grafiky

- slouží k vytváření grafického (obrazového) výstupu z počítače do monitoru nebo dataprojektoru

- zapojuje se do speciálního slotu označeného PCI-E

- má vlastní výkonný procesor, značí se GDDR

- výkonné grafické karty mají navíc svůj vlastní aktivní chladič a potřebují samostatné napájení z hlavního zdroje napájení

- grafická karta bývá i integrována na základní desce (slabší výkon než samostatná karta)

- možné výstupní konektory: VGA, DVI, S-Video, HDMI, DisplayPort

Výběr grafických karet naleznete zde: https://www.alza.cz/graficke-karty/18842862.htm

Zvuková karta

- slouží k vytváření zvukového výstupu z počítače do zvukového zařízení (reproduktory, sluchátka) nebo pro zpracování zvuku z nahrávacího zařízení (mikrofon)

- může být součástí základní desky počítače, ale i samostatnou komponentou

- rozlišujeme je na integrované, interní a externí

- má mnoho výstupních nebo vstupních konektorů, které jsou barevně odlišeny, standardně takto:

  - růžový – vstup pro mikrofon

  - světlezelený – přední stereo reproduktory nebo sluchátka

  - světlemodrý – univerzální zvukový výstup

  - oranžový – střední reproduktor a subwoofer pro soustavy prostorového zvuku 3.1

  - černý – zadní stereo reproduktory pro soustavy prostorového zvuku 5.1

  - šedý – boční stereo reproduktory pro soustavy prostorového zvuku 7.1

Výběr zvukových karet naleznete zde: https://www.alza.cz/zvukove-karty/18842881.htm

Síťová karta

- je to komponenta, která zprostředkovává připojení zařízení do lokální, potažmo internetové sítě

- nejčastěji bývá integrovaná přímo do základní desky počítače či notebooku

- dedikované síťové karty využijeme hlavně při upgradu starších zařízení nebo když vyžadujeme WiFi

Výběr síťových karet naleznete zde: https://www.alza.cz/sitove-prvky/sitove-karty/18843099.htm

Televizní karta

- televizní karta (zkráceně TV-karta) je zařízení umožňující sledování televizního vysílání na počítači, obvykle umožňuje i záznam na disk

- po roce 2010 jsou televizní karty obvykle realizovány jako externí zařízení do USB portu

- starší karty byly určeny pro zasunutí do slotu PCI v osobním počítači nebo PCMCIA v případě notebooků

Výběr televizních karet naleznete zde: https://www.alza.cz/televizni-karty/18842886.htm

6. Datová úložiště

- nejčastěji v podobě pevného disku (HDD), SSD disku nebo optické mechaniky (CD, DVD, BD)

- všechna zařízení se dnes připojují kabelem prostřednictvím rozhraní SATA (Serial ATA)

- dnes se preferuj osazení malým, ale rychlým SSD diskem (pro systém a aplikace) a velkokapacitním pevným diskem (pro uživatelské soubory, zálohy, …)

Interní pevný disk	SSD disk	      CD mechanika		DVD mechanika		BD mechanika

Výběr pevných disků naleznete zde: https://www.alza.cz/pevne-disky/18842851.htm

Výběr optických mechanik naleznete zde: https://www.alza.cz/cd-a-dvd/18842867.htm